1、使用环境

1.1、系统：

Ubuntu22.04

1.2、Ros2版本：

humble

2、Can卡连接方式

2.1、Can卡与底盘连接：

底盘的CAN-H连接到Can卡接插头的CANH，底盘的CAN-L连接到Can卡接插头的CANL，如下图：

2.2、Can卡与电脑连接：

usb线一端直接插到电脑usb口

3、Can卡设置方式：

3.1、Can卡与电脑连接后的状态，PWR灯亮

3.2、打开一个终端输入，lsusb，可以看到：PEAK System PCAN-USB

3.3、接着输入，sudo  ip  link  set  can0  up  type  can  bitrate  500000，这时候，底盘处于上电状态，那么蓝色RX灯会闪烁，同时红色TX灯也会亮，RX灯闪烁表示Can卡接收到数据，TX灯闪烁表示发送数据：

4、数据查看

4.1、安装工具：

4.2、查看：

5、程序运行

5.1、文件存放：

5.2、编译：

5.3、设置环境变量：

5.4、运行：

终端打印输出这一行后，再无打印输出，表示数据接收正常：

6、数据发送

6.1、使用rqt_publisher工具，遥控器要切换到指令控制模式，建议把底盘架起来测试：

- 话题说明

- 7.1、速度控制，发布频率要在30hz以上

| - 消息类型 | - yhs_can_interfaces/msg/CtrlCmd |  |
| --- | --- | --- |
| - 话题名 | - ctrl_cmd |  |
| - 变量 | - 类型 | - 说明 |
| - ctrl_cmd_gear | - uint8 | - 目标档位 - 00：disable - 01：驻车档 - 02：空挡 - 03：运动学控制档 |
| - ctrl_cmd_linear | - float32 | - 目标线速度 - 单位：m/s |
| - ctrl_cmd_angular | - float32 | - 目标角速度 - 单位：°/s |

- 7.2、IO控制，有些是预留的，底盘可能没有此功能

| - 消息类型 | - yhs_can_interfaces/msg/IoCmd |  |
| --- | --- | --- |
| - 话题名 | - io_cmd |  |
| - 变量 | - 类型 | - 说明 |
| - io_cmd_lamp_ctrl | - bool | 灯控制权模式 0 = 根据状态自动控制 1 = 自由控制 |
| - io_cmd_unlock | - bool | - 安全停车解锁开关 - 0 = 无效 - 1 = 解锁使能 |
| - io_cmd_lower_beam_headlamp | - bool | 近光灯开关 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_cmd_upper_beam_headlamp | - bool | 远光灯开关 0 = 关闭 - 1 = 打开 |
| - io_cmd_turn_lamp | - uint8 | 转向灯开关 0 = 全关 1 = 开启左转向灯 2 =开启右转向灯 |
| - io_cmd_braking_lamp | - bool | 制动灯开关 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_cmd_clearance_lamp | - bool | 示廓灯开关 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_cmd_fog_lamp | - bool | 雾灯开关 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_cmd_speaker | - bool | 扬声器开关 0 = 关闭 1 = 打开 |

- 7.3，底盘数据订阅，有些是预留的，底盘可能没有此项数据反馈

| - 消息类型 | - yhs_can_interfaces/msg/ChassisInfoFb |  |
| --- | --- | --- |
| - 话题名 | - chassis_info_fb |  |
| - 变量 | - 类型 | - 说明 |
| - ctrl_fb.ctrl_fb_target_gear | - uint8 | 当前档位反馈 00：disable 01：驻车档 02：空挡 03：运动学控制档 04：自由控制档 |
| - ctrl_fb.ctrl_fb_linear | - float32 | - 当前车体线速度反馈 - 单位：m/s |
| - ctrl_fb.ctrl_fb_angular | - float32 | - 当前车体角速度反馈 单位：°/s |
| - io_fb.io_fb_lamp_ctrl | - bool | 灯控制权状态反馈 0 = 根据状态自动控制 1 = 自由控制 |
| - io_fb.io_fb_unlock | - bool | 安全停车解锁状态反馈 0 = 无效 1 = 解锁成功 |
| - io_fb.io_fb_lower_beam_headlamp | - bool | 近光灯开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_upper_beam_headlamp | - bool | 远光灯开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_turn_lamp | - uint8 | 转向灯开关状态反馈 0 = 全关 1 = 开启左转向灯 2 =开启右转向灯 |
| - io_fb.io_fb_braking_lamp | - bool | 制动灯开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_clearance_lamp | - bool | 示廓灯开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_fog_lamp | - bool | 雾灯开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_speaker | - bool | 扬声器开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_fl_impact_sensor | - bool | 前左防撞条开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_fm_impact_sensor | - bool | 前中防撞条开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_fr_impact_sensor | - bool | 前右防撞条开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_rl_impact_sensor | - bool | 后左防撞条开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_rm_impact_sensor | - bool | 后中防撞条开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_rr_impact_sensor | - bool | 后右防撞条开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_fl_drop_sensor | - bool | 前左跌落传感器状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_fm_drop_sensor | - bool | 前中跌落传感器状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_fr_drop_sensor | - bool | 前右跌落传感器状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_rl_drop_sensor | - bool | 后左跌落传感器状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_rm_drop_sensor | - bool | 后中跌落传感器状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_rr_drop_sensor | - bool | 后右跌落传感器状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_estop | - bool | 急停开关状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_joypad_ctrl | - bool | 遥控器控制状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - io_fb.io_fb_charge_state | - bool | 充电桩状态反馈 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - l_wheel_fb.l_wheel_fb_velocity | - float32 | 当前左轮速度反馈 单位：m/s |
| - l_wheel_fb.l_wheel_fb_pulse | - int32 | 当前左轮脉冲数反馈 轮子单圈N个脉冲,N=编码器线束*减速比 |
| - r_wheel_fb.r_wheel_fb_velocity | - float32 | 当前右轮速度反馈 单位：m/s |
| - r_wheel_fb.r_wheel_fb_pulse | - int32 | 当前右轮脉冲数反馈 轮子单圈N个脉冲,N=编码器线束*减速比 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_soc | - uint8 | 当前剩余电量百分比 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_single_ov | - bool | 单体过压保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_single_uv | - bool | 单体欠压保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_ov | - bool | 整组过压保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_uv | - bool | 整组欠压保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_charge_ot | - bool | 充电过温保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_charge_ut | - bool | 充电低温保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_discharge_ot | - bool | 放电过温保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_discharge_ut | - bool | 放电低温保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_charge_oc | - bool | 充电过流保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_discharge_oc | - bool | 放电过流保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_short | - bool | 短路保护 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_ic_error | - bool | 前端检测 IC 错误 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_lock_mos | - bool | 软件锁定 MOS 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_charge_flag | - bool | 充电标志位 0 = 关闭 1 = 打开 |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_hight_temperature | - float32 | 当前电池最高温度 ℃ |
| - bms_flag_fb.bms_flag_fb_low_temperature | - float32 | 当前电池最低温度 ℃ |
| - bms_fb.bms_fb_voltage | - float32 | 当前电池电压 单位：V |
| - bms_fb.bms_fb_current | - float32 | 当前电池电流 单位：A |
| - bms_fb.bms_fb_remaining_capacity | - float32 | 当前电池剩余容量 单位：Ah |